
中南君启窗台板、过门石、淋浴板石材结晶招标

	石材结晶室内清单汇总表

	序号
	分项
	单位
	合计
	单价
	备注

	1
	窗台板（户内）
	㎡
	4.51*38+4.09*98+4.09*96+1.4*26=1001.24
	
	清单暂定量按实结算

	2
	门槛石（户内）
	㎡
	0.77*38+1.03*98+0.85*96+1.55*26=252.10
	
	清单暂定量按实结算

	3
	石材挡水（户内）
	㎡
	（2.61*38+2.85*98+2.48*96+2.62*26）*0.155=106.13
	
	清单暂定量按实结算

	4
	石材楼地面（户内淋浴位置）
	㎡
	2.32*38+1.71*98+2.02*96+2.42*26=512.58
	
	清单暂定量按实结算

	石材结晶公区清单汇总表

	1
	门槛石（公区）
	㎡
	8.71+43.87+7.93+7.92+11.52+53.81=133.76
	
	清单暂定量按实结算 


石材楼地面打磨结晶：

1.工艺：石材地面完成面清理→地面干燥处理→地面结晶处理）→整体地面养护处理→地面清理养护。

2.清理：进行石材地面结晶处理之前，铺贴完成面整体平整，无色差，每块石材之间对角平齐，地面进行整体的清理，用干燥清洁的地拖清理干净，地面无沙粒、杂质。

3.打磨：如果是空隙度大的石材（砂岩、洞石等）要进行大理石防护剂涂刷，12小时后，再用洗地机在地面进行交替完成，即共五遍，再换上白色抛光垫，喷上少量的药水，重新抛磨一次，以此增加整个地面的晶面硬度。

4.结晶：当石材表面结成晶体镜面后，使用吸水机吸掉地面的残留物，水分，最后使用抛光垫抛光，使整个地面完全干燥，光亮如镜，如果局部损坏可以进行局部保养。

5.工作内容：清理基层、清洗地面、打磨结晶、清理净面。

