招标技术要求

系统概述

系统主要用于对进出停车场的车辆进行有效管理及计费。实现了从车辆快速进场、快速缴费、快速出场等全自动化智能停车场管理应用。系统采用车牌作为车辆出入停车场凭证，通过出入口识别车牌号码来判断车辆进出场的权限并判断车辆的停放时间及所需缴纳的停车费。

技术要求

自动车牌识别功能

- ▲系统需具有极高的车牌识别率，通过号牌识别用图库进行试验，包括白天至少1000辆车辆进场录像，号牌的图像水平分辨率不低于100个像素点且不大于160个像素点，车牌号牌识别准确率≥99.8%。

- 系统支持识别车辆类型至少包括：民用车牌、警车车牌、武警车牌、军车车牌、民航车牌、新能源车牌、教练车牌等车牌。

特殊车辆识别及管理功能

- 系统需采用多维车牌识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型识别。

- 若车辆无牌无法识别时，系统支持通过人工输入车牌，或自动生成ID码入场。

出入口管控功能

系统需可设置指定车辆类型在指定时间无法出入指定通道，支持按起始日期、结束日期、每日时间段和控制车辆类型等条件进行管控。

节假日设置功能

系统需支持按国家法定节假日配置停车计费规则，实现节假日停车管理。

信息显示功能

采用LED显示屏：显示车牌号码、出入场时间、停放时长、车辆类型等相关信息，方便车主了解相关信息。

操作权限管理功能

系统应能对操作人员的授权和登陆核准进行管理，通过设定操作权限，使不同级别的操作人员对系统有不同的操作权力。

系统抗高温低温功能

系统各设备可在严寒或酷热天气稳定运行，通过持续8小时的高低温（高温达70℃、低温达-25℃）测试后仍然稳定运行。

报表功能

统计岗亭收费明细报表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数等。

设备防振功能

系统各设备需通过振动试验：在10-55Hz，振幅0.75mm，X、Y、Z方向各振动5分钟后能正常工作。

道闸功能

语音提示功能

正常操作可提示车牌号码、收费金额、有效期等相关信息，对误操作或非法操作做出人性化提示。

多种缴费功能

系统需支持微信支付、支付宝支付、手机APP支付、手持收费终端支付、自助缴费机支付、中央收费站支付等多种缴费方式；

远程升级调试功能

系统需支持程序远程升级功能，支持远程调试显示屏显示内容、语音播报、计费规则等功能。

▲临时车押金预缴功能

小区车场车场严进，对于外来临时车要求支付押金的方式进入地下车库停车。

入场：

1、停车场入口张贴二维码，车主扫描二维码进入登记页面，

2、登记页面输入车主信息包含：车主姓名、车牌号、手机号

3、支付押金（押金金额后台可设置）

4、支付成功后自动抬杆放行入场。

出场：

1、规定时间内（后台统一设置）如设置2小时，2小时内车辆出场自动放行，且押金自动原路退回。

2、超过2小时辆出场也自动放行，押金全额不退。

报表：

系统后台可分项目分车场统计临时车押金缴费明细，含联系方式、车牌号、出入场时间、押金金额、缴费时间、是否退款、车辆是否在场等信息

预留数据接口功能

▲系统需具有良好的扩展性，能够预留数据接口，提供API以及相关协议如MQTT接口文档，可支持软件功能定制及数据对接。

主要设备技术要求

卡口专用高速摄像机(主机）

技术要求：

- 摄像像素：高清500万像素

- 触发抓拍：有3 种模式，分别为视频触发和车检触发及混合触发。

- 补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁。

- 支持32*64点阵LED单红显示屏，双色显示屏，可显示收费金额、车辆信息等内容。

- 支持语音播报功能。

- 黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改。

- 自动白平衡：在光线发生变化时，仍能够精确反映被摄物体的色彩状况。

- 自动曝光：能够根据测光系统所测得的被摄画面的曝光值，按照出厂时所设定的快门及光圈曝光组合，自动设定快门速度。

- 自动增益：照度很低时可自动增加摄像机的灵敏度，增强图像信号输出，从而获得清晰明亮的图像。

- 环境性能：高可靠风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期稳定运行

- 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%

- 内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99%

技术参数：

| 内置相机 | 描述 |
| --- | --- |
| 传感器 | 500W 1/2.7吋CMOS |
| 分辨率 | 2884(H) x 1624(V) |
| 低照度 | 0.1LUX 彩色（补白光） |
| 电子快门 | 0-1ms或者自定义 |
| 标配镜头 | 4mm定焦镜头 |
| LED屏 | 描述 |
| 文字显示 | 两列四字 |
| 屏显颜色 | 红黄绿三色 |
| 音频 | 内置喇叭，支持万能语音播报 |
| 补光灯 | 描述 |
| 灯珠数量 | 16颗 |
| 角度 | 60° |
| 光源属性 | 白光 |
| 色温 | 3000-3500K |
| 接口特性 | 描述 |
| 通信接口 | RJ45 |
| RS485 | 支持 |
| 开关量 | 2路输出，2路输入 |
| 通用特性 | 描述 |
| 电源 | 工作电压：AC 220V |
| 安装方式 | 落地安装 |
| 工作环境 | -20~50℃ |
| 防护等级 | IP54 |

卡口专用高速摄像机(辅机）

技术要求：

| 范畴 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 识别算法 | 抓拍率 | ≥99.9% |
|  | 识别率 | ≥99.8%（典型车牌） |
|  | 适应车速 | 0-40公里/小时 |
|  | 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 |
|  | 车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
|  | 车牌防伪 | 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 |
|  | 无牌车触发 | 支持无牌车视频触发 |
|  | 车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
|  | 智能校准 | 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
| 成像 | 基本配置 | 内嵌智能ISP算法 智能优化调光算法，复杂场景智能适应 基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置 |
| 视音频 | 视频压缩标准 | H.264/H.265; |
|  | 视频分辨率 | 720*576、1280*720、1920*1080、2880*1620 |
|  | 压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
|  | 帧率 | 1~25帧,默认25帧（2884*1624） |
| 通讯 | 通讯协议 | SDK、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |

| 类别 | 指标项 |  |
| --- | --- | --- |
| 成像 | 传感器 | 500W 1/2.7吋CMOS |
|  | 分辨率 | 2884(H) x 1624(V) |
|  | 低照度 | 0.1LUX 彩色（补白光） |
|  | 电子快门 | 0-1ms或者自定义 |
|  | 标配镜头 | 4mm定焦镜头 |
|  | 接口 | M12 |
| 图像指标 | 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 |
|  | 降噪 | 支持2D/3D降噪 |
|  | 宽动态 | 支持 |
| 接口按键 | 网络接口 | 1路10/100Mbps自适应RJ45口 |
|  | IO输出 | 2路 |
|  | IO输入 | 2路 |
|  | RS485 | 1路 |
|  | TF卡槽 | 1路TF卡槽，最大支持128G容量 |
|  | 重置键 | 1路RESET复位按钮 |
|  | 系统灯 | 1路GPIO状态灯（绿色） |
|  | 电源灯 | 1路电源灯（红色） |
| 可靠性指标 | 温度 | 运行温度：-20℃~70℃ |
|  | 静电 | 接触6KV,空气8KV； |
|  | 浪涌 | 10/70共模4KV，差模2KV 8/20共模2KV，差模2KV |
|  | 抗振动 | 国标 |
|  | 供电 | 12V DC |
|  | 功耗 | 功耗≤5W |
|  | 防护 | IP65 |

停车场控制终端（终端服务器）

考虑到原有设备利旧的可能性，建议增加车场终端服务器

技术要求：

1、专用的嵌入式终端服务器，可以取代传统的普通电脑，实现全脱机运行

2、自带网络交换功能，最多支持4个网口，系统安装布线更方便，中间无需再加交换机

3、采用C/S+B/S架构，方便完成车场配置，管理员只需电脑IE访问即可查看报表、月卡充值

4、丰富的收费标准任意配置（白天黑夜、工作日非工作日、高峰非高峰、24小时、分段收费等）

5、低功耗、更省电，还可杜绝保安上网、玩游戏

6、最大支持4路200万高清视频实时播放

7、支持多位多车，超出车位可灵活配置不让进或转临时车，可车辆出场后场内车自动转免费车

8、支持入场车辆防掉头产生无效记录功能，更适合无人值守

9、支持防跟车功能，防止前方车辆落闸后后方车辆无法通行现象

10、支持无需关注公众号场内微信、支付宝预付，支持微信、支付宝、银联无感支付

11、支持无牌车扫码推送保安手机确认入场，防止车主扫码逃费

12、支持中央收费，商家管理、小程序发放优惠券

13、优惠券支持扫动态、静态码优惠、扫码一次多次进出免费（酒店应用）、优惠券叠加等功能

14、嵌入式独有的数据库保护机制，完美解决PC电脑意外断电导致数据库丢失问题

15、支持手机或电脑远程开闸，远程配置，无需维护跑现场

16、改造旧停车场无需更换现场设备，只需要增加终端即可

技术参数：

| 工作电压 | DC12V±10% |
| --- | --- |
| 额定功率 | 10W |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |
| VGA接口 | 1080p@60fps 一路 |
| HDMI接口 | 1080p@60fps 一路 |
| USB接口 | USB2.0 HOST 四路 |
| 网络接口 | 10M/100M 自适应 4路 |
| 系统指示灯 | 红灯设备电源指示，绿灯设备工作状态指示，蓝灯设备硬盘工作状态 |
| 硬盘 | 128GB 耐高温固态硬盘 |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,RTP,RTSP,FTP,HTTPS |

停车场管理系统平台

| 操作员管理 | 根据后台管理分配的账号、密码进行登录 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通过验证用户名、手机号码、获取验证码验证信息是否正确，再进行密码重新设置 |  |
| 数据汇总 | 每日数据 | 通过切换不同的停车场查看停车场收入情况、车位使用情况、收费放行/异常放行次数、出入场次数、临停收入柱状图、临停收入支付方式占比、出入场车流量折线图、收费放行与异常放行对比图 |
|  | 数据大屏 | 打开大屏界面显示账号绑定的所有停车场实时进出场车辆统计、24小时进出场流程折线图、7日进出场流程折线图、车场发布状态图(车场地图)、今日车场收入分析、实时车场收入情况分析、24小时收入统计折线图、7日收入统计折线图 |
| 车场管理 | 停车场列表 | 列出账号下绑定的所有停车场，可对停车场进行查看详情、车场配置、修改操作 |
|  | 在场车辆 | 列出所有停车场在停车辆（未离开停车场） |
|  | 固定车查询 | 列出所有停车场固定车辆 |
|  | 车辆管理 | 列出所有停车场固定车辆，可对固定车辆进行添加、车牌变更、充值/延期、修改、冻结、解冻、删除操作 |
|  |  | 列出所有车位组，可进行添加、修改、删除操作 |
|  | 通道管理 | 列出所有停车场通道，可进行抬闸、落闸操作 |
| 商家优惠 | 优惠券 | 列出所有优惠券，可进行添加、修改、删除优惠券 |
|  |  | 列出所有商家，可进行添加、修改、删除商家 |
|  |  | 列出所有停车场优惠券列表信息，可对优惠券进行购买，从设置的优惠券里面进行购买 |
|  |  | 查看优惠券的消费情况 |
|  |  | 列出所有优惠券的发券记录 |
|  |  | 列出所有全额免减扣记录 |
| 记录查询 | 停车记录 | 当天所有停车场出入场记录 |
|  |  | 当天所有停车场免费/异常放行记录 |
|  |  | 根据时间进行查询出场记录 |
|  | 收费记录 | 当天临停收费记录情况 |
|  |  | 根据时间进行查询指定时间临停收费记录情况 |
|  | 订单记录 | 根据时间进行查询临停收费订单 |
|  |  | 根据时间进行查询固定车移动收费订单 |
|  |  | 根据时间进行查询优惠券购买订单，对应购买优惠券功能 |
|  | 告警记录 | 列出所有停车场告警信息，分为出场告警、移动支付告警、未落闸告警、抬闸失败告警、失败离线告警 |
| 统计报表 | 车流分析报表 | 按停车场进行查询今日出入场统计折线图及每个时间段出入场总数 |
|  |  | 按停车场进行查询本周出入场统计折线图及每天出入场总数 |
|  |  | 按停车场、选择月份进行查询该月份出入场统计折线图及每天出入场总数 |
|  |  | 按停车场、选择年份进行查询该年份出入场统计折线图及每月出入场总数 |
|  | 临停收费报表 | 按停车场进行查询今日收费情况(包括每种支付方式统计）及每个时间段免费/异常放行车辆数、收费车辆数、每种支付方式统计列表信息 |
|  |  | 按停车场进行查询本周收费情况(包括每种支付方式统计）及每天免费/异常放行车辆数、收费车辆数、每种支付方式统计列表信息 |
|  |  | 按停车场、选择月份进行查询该本月收费情况(包括每种支付方式统计）及每天免费/异常放行车辆数、收费车辆数、每种支付方式统计列表信息 |
|  |  | 按停车场、选择年份进行查询该应年份收费情况(包括每种支付方式统计）及每月免费/异常放行车辆数、收费车辆数、每种支付方式统计列表信息 |
|  | 决策分析 | 按停车场、选择时间进行查询临停车辆收费情况及每种支付方式收费汇总 |
| 系统管理 | 权限管理 | 对登录系统人员进行维护，可进行查询、添加、修改、删除操作 |
|  |  | 对角色进行维护，可进行查询、添加、修改、删除操作 |
|  | 运营商管理 | 对运营商进行维护，可进行查询、添加、修改操作 |
|  | 上传Logo | 对运营商Logo进行管理，可进行恢复默认Logo、上传新Logo |
| 今日数据 | 根据选择不同的停车场查看今日收入情况、车位使用情况、收费放行情况、出入场情况、临停收入情况分析统计图、临停收入不同支付方式统计图、车流量折线图、停车流程统计图(收费放行及免费/异常放行) |  |
| 车场管理 | 列出所有停车场，可选择停车场进行查看停车场信息，可对停车场进行车辆管理、在线监控、在场车辆、收费记录、出场查询 |  |
| 异常记录 | 列出所有停车场，可选择停车场进行查看异常告警信息 |  |