泰盛广场楼顶女儿墙安装铝板改造明细
	位置
	楼层
	项目特征
	尺寸
	单位
	长度

	二期
	五层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；
6.参考节点:详见现场；
	宽470mm
高120mm
外折10mm
	米
	5.44

	
	三层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；
6.原结构有不锈钢护栏立柱，施工方法自行考虑；7.参考节点:详见现场；
	宽430mm
高115mm
内折50mm
外折10mm
	米
	53.08

	
	二十二层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；                 6.部分拐角处有高度信号灯，安装完成后需恢复
7.参考节点:详见现场；
	宽680mm
高240mm
内折60mm
外折100mm
	米
	14.4

	
	二十二层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；                 6.部分拐角处有高度信号灯，安装完成后需恢复
7.参考节点:详见现场；
	宽450mm
高240mm
内折60mm
外折100mm
	米
	19.6

	
	一层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；                 6.参考节点:详见现场；
	长1200mm

宽1000mm

高200mm
	米
	1.2

	一期
	四层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；
6.参考节点:详见照片；
	宽430mm
高120mm
内折70mm
外折30mm
	米
	36.93

	
	二号卫生间顶
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；
6.参考节点:详见照片；
	宽430mm
高120mm
内折70mm
外折30mm
	米
	20.73

	
	四层九田牛后
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；
6.参考节点:详见照片；
	宽500mm
高120mm
外折80mm
内折40mm
	米
	11.92

	
	七层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；                 6.环状避雷带铝板安装完成后需恢复
7.参考节点:详见照片；
	宽430mm
高120mm
外折30mm
	米
	4.1

	
	八层
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；                 6.环状避雷带铝板安装完成后需恢复
7.参考节点:详见照片；
	宽430mm
高120mm
外折30mm
内折50mm
	米
	92.46

	
	八层电梯机房顶
	1.钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；                 6.环状避雷带铝板安装完成后需恢复
7.参考节点:详见照片；
	宽350mm
高120mm
外折30mm
内折50mm
	米
	43.08

	
	22楼顶
	钢骨架30*50*2mm镀锌钢方管视现场情况使用2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚氟碳喷涂铝单板；
3.面漆:表面喷灰色氟碳漆(三涂两烤处理)；
4.工程量为施工完成展开外露面积；
5.位置:女儿墙铝单板收口、檐口等；
6.参考节点:详见照片；
	宽330mm
高120mm
外折30mm
内折50mm
	米
	20

	
	合计
	
	
	米
	322.94


